LAPORAN PRAKTIKUM

NodeMCU sebagai Web Server dan HTTP Client

Rangkaian Praktikum 1 — NodeMCU sebagai Web Server

Sensor DHT dihubungkan melalui pin DATA/OUT/S ke pin D4 (GPIO 2), dengan VCC ke 3V3 dan GND ke GND NodeMCU. Kaki Anoda (kaki panjang) LED dihubungkan ke pin D6 (GPIO 12), sedangkan kaki Katoda (kaki pendek) LED dihubungkan ke salah satu kaki resistor 220 Ohm, lalu kaki resistor lainnya dihubungkan ke pin GND NodeMCU. Pin D6/GPIO 12 ini didefinisikan sebagai relayPin pada kode program.

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Foto rangkaian DHT dan LED pada Praktikum 1 ]

Program Praktikum 1

Berikut kode program yang di-upload ke NodeMCU sebagai Web Server. Variabel ssid dan password diganti sesuai jaringan Wi-Fi yang digunakan.

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WebServer.h>

#include <DHT.h>

const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";

const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

ESP8266WebServer server(80);

const byte dhtPin = 2;

const byte relayPin = 12;

DHT dht(dhtPin, DHT11);

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<title>IoT Dashboard</title>

<style>

body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }

button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor: pointer;}

.btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }

.btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }

.sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }

</style>

</head>

<body>

<h1>ESP8266 Web Server</h1>

<div class="sensor-box">

<p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>

</div>

<h2>Kendali Relay</h2>

<a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>

<a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>

</body>

</html>

)rawliteral";

void handleRoot() {

String html = index_html;

float t = dht.readTemperature();

if (isnan(t)) {

html.replace("%TEMPERATURE%", "--");

} else {

html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));

}

server.send(200, "text/html", html);

}

void handleRelayOn() {

digitalWrite(relayPin, HIGH);

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(303);

}

void handleRelayOff() {

digitalWrite(relayPin, LOW);

server.sendHeader("Location", "/");

server.send(303);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(relayPin, OUTPUT);

digitalWrite(relayPin, LOW);

dht.begin();

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

server.on("/", handleRoot);

server.on("/relay/on", handleRelayOn);

server.on("/relay/off", handleRelayOff);

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

}

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Tampilan kode program di Arduino IDE (Praktikum 1) ]

Hasil Pengujian Praktikum 1

Setelah kode di-upload, Serial Monitor dibuka untuk mencatat alamat IP yang diperoleh NodeMCU. Alamat IP tersebut kemudian diketikkan di browser pada perangkat yang terhubung ke Wi-Fi yang sama.

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Serial Monitor menampilkan IP Address Server ]

Halaman web menampilkan suhu ruangan hasil pembacaan sensor DHT beserta dua tombol kendali (ON dan OFF).

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Tampilan halaman web sebelum tombol ditekan ]

Tombol ON ditekan dan LED pada rangkaian menyala.

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Kondisi LED menyala setelah tombol ON ditekan ]

Tombol OFF ditekan dan LED pada rangkaian padam.

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Kondisi LED padam setelah tombol OFF ditekan ]

Rangkaian Praktikum 2 — NodeMCU sebagai HTTP Client

Sensor LDR dan resistor 10k Ohm dirangkai sebagai pembagi tegangan, dengan jalur sinyal dihubungkan ke pin A0 pada NodeMCU kedua (Client).

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Foto rangkaian LDR pada Praktikum 2 ]

Program Praktikum 2

Berikut kode program yang di-upload ke NodeMCU Client. Variabel serverName diganti dengan alamat IP NodeMCU Server (Praktikum 1) milik teman sekelompok, dan kedua perangkat menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama.

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266HTTPClient.h>

#include <WiFiClient.h>

const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";

const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

const char* serverName = "http://192.168.1.15/relay/on";

const byte ldrPin = A0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

WiFi.mode(WIFI_STA);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nClient Terhubung ke Wi-Fi!");

}

void loop() {

int ldrValue = analogRead(ldrPin);

if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (ldrValue < 300)) {

WiFiClient client;

HTTPClient http;

http.begin(client, serverName);

int httpResponseCode = http.GET();

Serial.print("HTTP Response code: ");

Serial.println(httpResponseCode);

http.end();

delay(10000);

}

delay(2000);

}

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Tampilan kode program di Arduino IDE (Praktikum 2) ]

Hasil Pengujian Praktikum 2

Setelah kode di-upload, Serial Monitor dibuka untuk memantau proses koneksi Wi-Fi dan kode respons HTTP yang dikirimkan.

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Serial Monitor Client saat terhubung ke Wi-Fi ]

LDR ditutup dengan tangan hingga kondisi gelap, sehingga Client mengirim permintaan GET ke Server.

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Serial Monitor menampilkan HTTP Response code saat LDR gelap ]

LED pada NodeMCU Server (milik teman sekelompok) menyala secara otomatis sebagai respons dari permintaan Client.

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — LED pada NodeMCU Server menyala akibat sinyal dari Client ]

Latihan 1 — Pemahaman Jaringan

Jawaban:

[Tuliskan alasan logis mengapa kedua praktikum di atas menggunakan mode Station (STA) dan bukan mode Access Point (AP), berdasarkan wawasan pada subbab 3.3.1.]

Latihan 2 — Modifikasi Antarmuka & Telemetri

a. Penambahan pembacaan kelembapan

Placeholder %HUMIDITY% disisipkan pada kerangka HTML di dalam tag <div class="sensor-box"> sebagai berikut:

<div class="sensor-box">

<p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>

<p>Kelembapan: <strong>%HUMIDITY%</strong> %</p>

</div>

Fungsi handleRoot() diperbarui agar nilai kelembapan turut disisipkan menggunakan dht.readHumidity():

void handleRoot() {

String html = index_html;

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

if (isnan(t)) {

html.replace("%TEMPERATURE%", "--");

} else {

html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));

}

if (isnan(h)) {

html.replace("%HUMIDITY%", "--");

} else {

html.replace("%HUMIDITY%", String(h));

}

server.send(200, "text/html", html);

}

b. Tombol dinamis tunggal (toggle button)

Placeholder %RELAY_BUTTON% disisipkan pada bagian kendali relay, menggantikan dua tombol terpisah:

<h2>Kendali Relay</h2>

%RELAY_BUTTON%

Pada fungsi handleRoot(), status pin relay diperiksa dengan digitalRead(relayPin) sebelum menentukan isi tombol yang akan ditampilkan:

void handleRoot() {

String html = index_html;

float t = dht.readTemperature();

float h = dht.readHumidity();

html.replace("%TEMPERATURE%", isnan(t) ? "--" : String(t));

html.replace("%HUMIDITY%", isnan(h) ? "--" : String(h));

String tombol;

if (digitalRead(relayPin) == LOW) {

tombol = "<a href=\"/relay/on\"><button class=\"btn-on\">NYALAKAN (ON)</button></a>";

} else {

tombol = "<a href=\"/relay/off\"><button class=\"btn-off\">MATIKAN (OFF)</button></a>";

}

html.replace("%RELAY_BUTTON%", tombol);

server.send(200, "text/html", html);

}

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Tampilan halaman web dengan kelembapan dan tombol toggle ]

Latihan 3 — Analisis Kode Client

Jawaban:

[Tuliskan analisis mengenai isi Serial Monitor Client ketika NodeMCU Server kehilangan daya/offline, misalnya kode respons negatif seperti -1 yang menandakan koneksi gagal.]

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Serial Monitor Client saat Server dicabut/offline ]

Latihan 4 — Pengembangan Algoritma

Modifikasi conditional block agar Client mengirim permintaan GET hanya jika suhu yang dibaca sensor DHT melebihi 35°C, menggantikan kondisi berbasis LDR:

float suhu = dht.readTemperature();

if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED) && (suhu > 35)) {

WiFiClient client;

HTTPClient http;

http.begin(client, serverName);

int httpResponseCode = http.GET();

Serial.print("HTTP Response code: ");

Serial.println(httpResponseCode);

http.end();

delay(10000);

}

Tugas — Pengembangan Web Server Cerdas (Auto-Refresh)

Modifikasi dilakukan pada variabel Raw Literal index_html di sisi NodeMCU Server (hasil Latihan 2), dengan menyisipkan tag Meta Refresh di dalam cakupan tag <head> agar browser memuat ulang halaman secara otomatis setiap 5 detik:

<head>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<meta http-equiv="refresh" content="5">

<title>IoT Dashboard</title>

...

</head>

[ TEMPEL SCREENSHOT DI SINI — Tampilan halaman web yang otomatis refresh setiap 5 detik ]

Evaluasi Analisis Arsitektur:

[Tuliskan evaluasi logis mengenai kelemahan visual/interaksi (flickering) saat menggunakan Meta Refresh untuk sistem yang mengklaim sebagai Real-Time Dashboard, misalnya pemborosan bandwidth karena seluruh halaman dimuat ulang, layar yang sempat berkedip putih, hingga potensi bentrokan apabila tombol ON/OFF ditekan tepat saat refresh terjadi di detik ke-5.]