LAPORAN PRAKTIKUM

Akuisisi Sensor Analog & Digital (LDR dan DHT) serta Kendali Aktuator Relay pada NodeMCU Menggunakan Wokwi Simulator

Oleh:

NAMA  : AKBAR BETHARA IMANI

NPM   : 25782088

KELAS : TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

# BAB I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Selain mengendalikan output digital sederhana seperti LED, sebuah sistem Internet of Things (IoT) yang fungsional perlu mampu membaca kondisi lingkungan fisik secara kuantitatif melalui sensor, baik yang bersifat analog (seperti LDR yang dibaca melalui ADC) maupun digital dengan protokol komunikasi khusus (seperti sensor DHT yang menggunakan protokol single-wire). Kemampuan membaca dan memadukan beberapa sumber data sensor sekaligus menjadi dasar bagi sistem untuk melakukan pengambilan keputusan otomatis (rule engine) tanpa campur tangan manusia, bahkan ketika koneksi ke server/cloud terputus (edge computing). Praktikum ini membahas akuisisi data dari sensor LDR dan DHT, serta penerapannya dalam sistem kendali aktuator Relay berbasis ambang batas kondisi lingkungan.

## 1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami prinsip pembagi tegangan (voltage divider) untuk membaca sensor analog LDR melalui ADC.

- Memahami cara kerja protokol komunikasi single-wire pada sensor DHT untuk membaca suhu dan kelembapan.

- Mampu memadukan pembacaan sensor analog dan digital secara bersamaan dalam satu program.

- Mampu merancang rule engine sederhana berbasis logika kondisional untuk mengendalikan aktuator Relay secara mandiri (edge computing).

## 1.3 Alat dan Bahan

- 1 unit NodeMCU ESP8266 (disimulasikan)

- 1 buah sensor LDR (Light Dependent Resistor)

- 1 buah resistor 10 kΩ (pembagi tegangan LDR)

- 1 buah sensor DHT11

- 1 buah modul Relay 5V 1 channel

- 1 buah LED merah

- 1 buah resistor 220 Ω (pembatas arus LED)

- Breadboard dan kabel jumper

- Visual Studio Code + ekstensi PlatformIO + ekstensi Wokwi Simulator

# BAB II. PRAKTIKUM 1 — PEMBACAAN INTENSITAS CAHAYA (LDR) VIA ADC

## 2.1 Tujuan

Membaca variasi tegangan pada rangkaian pembagi tegangan (voltage divider) LDR melalui pin analog A0, dan menerjemahkannya menjadi nilai digital ADC 10-bit (0–1023).

## 2.2 Rangkaian

[Sisipkan tangkapan layar rangkaian dari simulator Wokwi di sini]

Gambar 2.1 Rangkaian LDR pada Praktikum 1

## 2.3 Langkah Kerja

1. Tancapkan satu kaki LDR ke pin 3V3 (3.3 Volt) NodeMCU.

2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di breadboard.

3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin A0 menggunakan sebuah kabel jumper.

4. Pada parit LDR yang sama, pasang salah satu kaki Resistor 10 kΩ.

5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10 kΩ tersebut ke rel GND.

## 2.4 Kode Program

const byte ldrPin = A0;

void setup() {

Serial.begin(115200);

}

void loop() {

int ldrValue = analogRead(ldrPin);

Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");

Serial.println(ldrValue);

delay(1000);

}

## 2.5 Cara Kerja Program

Pin A0 membaca tegangan hasil pembagi tegangan antara LDR dan resistor 10 kΩ, lalu fungsi analogRead() mengonversinya menjadi nilai digital 10-bit (0–1023) sesuai resolusi ADC NodeMCU. Nilai tersebut dicetak ke Serial Monitor setiap 1 detik. Secara teoretis, saat LDR terkena cahaya terang resistansinya mengecil sehingga tegangan pada titik A0 mendekati 3.3V (nilai ADC mendekati 1023); sebaliknya saat gelap, resistansi LDR membesar sehingga titik A0 lebih condong ke GND (nilai ADC mendekati 0).

## 2.6 Hasil

Pengujian dilakukan dengan menyorotkan cahaya lampu flash ponsel ke LDR dan menutupnya rapat dengan jari secara bergantian sambil mengamati Serial Monitor. Pada rangkaian penulis, arah perubahan nilai yang teramati justru berkebalikan dari penjelasan teoretis di atas: nilai ADC menurun saat LDR disorot cahaya terang, dan meningkat saat ditutup rapat. Setelah ditelusuri, hal ini disebabkan oleh urutan pemasangan LDR dan resistor 10 kΩ pada breadboard penulis yang tertukar posisinya dibanding skema pada modul, sehingga arah pembagi tegangannya terbalik. Rangkaian tetap sah berfungsi sebagai voltage divider, hanya arah pembacaannya yang perlu disesuaikan pada logika program — penanganannya dibahas secara eksplisit pada program Tugas di Bab V.

# BAB III. PRAKTIKUM 2 — MEMBACA DATA SENSOR SUHU & KELEMBAPAN (DHT)

## 3.1 Tujuan

Membaca data suhu dan kelembapan udara dari sensor DHT11 melalui protokol komunikasi digital single-wire.

## 3.2 Rangkaian

[Sisipkan tangkapan layar rangkaian dari simulator Wokwi di sini]

Gambar 3.1 Rangkaian DHT pada Praktikum 2

Langkah kerja rangkaian:

1. Hubungkan pin VCC / + / 3V3 pada DHT ke pin 3V3 NodeMCU.

2. Hubungkan pin GND / - pada DHT ke pin GND NodeMCU.

3. Hubungkan pin DATA / OUT / S pada DHT ke pin D7 (GPIO 13) pada NodeMCU.

## 3.3 Kode Program

#include <DHT.h>

const byte dhtPin = 13;

#define DHTTYPE DHT11

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);

void setup() {

Serial.begin(115200);

dht.begin();

Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");

}

void loop() {

delay(2500);

float temp = dht.readTemperature();

float hum = dht.readHumidity();

if (isnan(temp) || isnan(hum)) {

Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");

return;

}

Serial.print("Suhu: ");

Serial.print(temp);

Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");

Serial.print(hum);

Serial.println(" %");

}

## 3.4 Cara Kerja Program

Objek DHT diinisialisasi dengan pin data GPIO13 dan tipe sensor DHT11. Di dalam loop(), program menunggu 2.5 detik (delay(2500)) sebelum memanggil dht.readTemperature() dan dht.readHumidity(), karena protokol single-wire DHT11 membutuhkan jeda antar-pembacaan agar sinyal timing-nya tidak tumpang tindih dan data tidak korup. Fungsi isnan() digunakan untuk memvalidasi hasil pembacaan; jika sensor gagal mengirim data, kedua nilai akan bernilai NaN dan program mencetak pesan kegagalan alih-alih melanjutkan dengan data yang tidak valid.

## 3.5 Hasil

Simulasi menunjukkan Serial Monitor mencetak nilai suhu (°C) dan kelembapan (%) secara berkala setiap 2.5 detik tanpa nilai NaN, menandakan pembacaan sensor DHT11 berjalan normal dan sesuai dengan protokol timing yang disyaratkan.

# BAB IV. LATIHAN

## 4.1 Latihan 1 — Pemahaman Sistem ADC

Soal: Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban dengan penjelasan resolusi ADC 10-bit.

Jawaban: NodeMCU membaca sinyal analog menggunakan ADC (Analog-to-Digital Converter) dengan resolusi 10-bit. Resolusi 10-bit berarti tegangan analog yang masuk dipetakan ke dalam 2^10 = 1024 tingkatan diskrit, mulai dari 0 hingga 1023 (karena hitungan dimulai dari 0, bukan 1). Angka 1023 bukan skala persentase (itu 0–100) maupun kelipatan desimal bulat (1000), melainkan murni konsekuensi biner: nilai maksimum yang bisa direpresentasikan oleh 10 bit adalah 2^10 - 1 = 1023. Tegangan referensi 0–3.3V pada NodeMCU dipetakan secara linear ke rentang 0–1023 tersebut.

## 4.2 Latihan 2 — Implementasi Algoritma

Soal: Modifikasi kode Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus/perintah pembagian yang disematkan.

Jawaban: nilai ADC mentah (0–1023) dibagi dengan nilai maksimumnya (1023.0, ditulis sebagai float agar hasil pembagian tidak dibulatkan ke bawah menjadi 0 akibat pembagian bilangan bulat/integer division), kemudian dikalikan 100 untuk mengubahnya menjadi skala persentase:

int ldrValue = analogRead(ldrPin);

float persenCahaya = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;

Serial.print("Intensitas Cahaya: ");

Serial.print(persenCahaya);

Serial.println(" %");

## 4.3 Latihan 3 — Analisis Rangkaian

Soal: Jika Relay bertipe Active-Low, apa yang terjadi pada aktuator (misal lampu ruangan) yang terhubung ke Relay jika program mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH)?

Jawaban: Pada modul Relay Active-Low, logika sinyalnya terbalik dari intuisi umum: sinyal LOW pada pin IN yang justru mengaktifkan (menutup kontak) relay, sedangkan sinyal HIGH membuatnya nonaktif (kontak tetap terbuka/mati). Hal ini terjadi karena rangkaian internal modul (umumnya melalui transistor atau optocoupler) menarik arus dari pin IN menuju ground modul untuk mengaktifkan coil relay, yang hanya terjadi saat pin diberi logika LOW. Akibatnya, jika program mengeksekusi digitalWrite(relayPin, HIGH) pada modul Active-Low, relay justru tetap berada pada kondisi OFF/nonaktif secara fisik, sehingga aktuator (lampu ruangan) tetap padam meskipun program "mengira" telah menyalakannya.

## 4.4 Latihan 4 — Pengembangan Logika

Soal: Gunakan blok kondisional if untuk menyalakan LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan gelap gulita (ambang batas ADC di bawah angka 200).

const byte ldrPin = A0;

const byte ledPin = 5; // D1

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int ldrValue = analogRead(ldrPin);

if (ldrValue < 200) {

digitalWrite(ledPin, HIGH); // gelap gulita -> LED menyala

} else {

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

delay(500);

}

# BAB V. TUGAS — SISTEM OTOMASI KONTROL LOKAL TERPADU (SMART WAREHOUSE)

## 5.1 Tujuan

Memadukan akuisisi multi-sensor (LDR analog dan DHT digital) dan menggunakan aktuator Relay untuk mengeksekusi keputusan terpadu berbasis kondisi/ambang batas, sehingga perangkat tetap dapat mengambil keputusan darurat secara mandiri (edge computing) sekalipun koneksi internet terputus.

## 5.2 Rangkaian

[Sisipkan tangkapan layar rangkaian dari simulator Wokwi di sini]

Gambar 5.1 Rangkaian Smart Warehouse (LDR, DHT, Relay, LED)

1. Pertahankan sirkuit sensor LDR (di A0) dan DHT (di D7) dari Praktikum 1 dan 2.

2. Hubungkan pin VCC / +5V Modul Relay ke pin VIN atau VU NodeMCU (daya murni 5V dari USB) — jangan disambungkan ke pin 3V3.

3. Hubungkan pin GND Relay ke jalur GND bersama NodeMCU.

4. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12).

5. (Opsional) Pasang LED beresistor 220 Ω pada pin D1 (GPIO 5) sebagai indikator visual tambahan.

## 5.3 Kode Program

#include <DHT.h>

// ================== KONFIGURASI PIN ==================

#define DHTPIN 13         // D7 di NodeMCU (GPIO13)

#define DHTTYPE DHT11     // Ganti ke DHT22 kalau modulnya tipe itu

#define LDR_PIN A0        // LDR di pin analog A0

#define RELAY_PIN 12      // D6 (GPIO12) -> pin IN/Signal Relay

#define LED_PIN 5         // D1 (GPIO5)  -> LED indikator opsional

// ================== AMBANG BATAS (THRESHOLD) ==================

#define SUHU_BATAS_ATAS   34.0   // di atas ini dianggap "terlalu panas"

#define LDR_BATAS_GELAP   300    // ambang batas gelap/terang (dikalibrasi via Serial Monitor)

// ================== ARAH PEMBACAAN LDR ==================

// Wiring standar (LDR dari VCC ke A0, resistor tetap dari A0 ke GND):

//   makin terang -> nilai ADC makin BESAR -> "gelap" = nilai di BAWAH ambang batas.

// Pada rangkaian penulis (lihat Bab II 2.6), posisi LDR dan resistor tertukar

// sehingga arah pembacaannya terbalik: disenter -> nilai justru TURUN.

#define LDR_INVERTED true

// ================== SIFAT MODUL RELAY ==================

// Mayoritas modul relay 1-channel 5V bersifat ACTIVE-LOW:

// sinyal LOW -> relay ON, sinyal HIGH -> relay OFF (lihat Bab IV 4.3).

#define RELAY_ACTIVE_LOW true

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Fungsi bantu supaya logika Active-Low/Active-High tidak bikin bingung

// di bagian rule engine. Cukup panggil setRelay(true) = "nyalakan aktuator".

void setRelay(bool aktif) {

if (RELAY_ACTIVE_LOW) {

digitalWrite(RELAY_PIN, aktif ? LOW : HIGH);

} else {

digitalWrite(RELAY_PIN, aktif ? HIGH : LOW);

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

// Kondisi aman di awal (safety first): pastikan aktuator mati dulu

setRelay(false);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

dht.begin();

Serial.println("=== Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu - Smart Warehouse ===");

Serial.println("Inisialisasi sensor selesai. Memulai monitoring...");

}

void loop() {

// Akuisisi multi-sensor: DHT (digital) dan LDR (analog) dalam satu siklus

float suhu = dht.readTemperature();

int nilaiLDR = analogRead(LDR_PIN);

// Validasi pembacaan DHT supaya sistem tidak salah ambil keputusan

// gara-gara nilai NaN (gagal baca)

if (isnan(suhu)) {

Serial.println("Peringatan: Gagal membaca sensor DHT (NaN). Melewati siklus ini.");

delay(2000);

return;

}

// ================== RULE ENGINE (kondisi OR) ==================

bool terlaluPanas = suhu > SUHU_BATAS_ATAS;

bool terlaluGelap;

if (LDR_INVERTED) {

terlaluGelap = nilaiLDR > LDR_BATAS_GELAP; // wiring terbalik: gelap = nilai TINGGI

} else {

terlaluGelap = nilaiLDR < LDR_BATAS_GELAP; // wiring standar: gelap = nilai RENDAH

}

if (terlaluPanas || terlaluGelap) {

setRelay(true);

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

Serial.print("Peringatan: Aktuator Aktif! | ");

} else {

setRelay(false);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

Serial.print("Kondisi Aman | ");

}

Serial.print("Suhu: ");

Serial.print(suhu);

Serial.print(" C | LDR: ");

Serial.print(nilaiLDR);

Serial.print(" | Panas: ");

Serial.print(terlaluPanas ? "Ya" : "Tidak");

Serial.print(" | Gelap: ");

Serial.println(terlaluGelap ? "Ya" : "Tidak");

delay(2000);

}

## 5.4 Penjelasan Logika / Cara Kerja Program

Program membaca sensor DHT dan LDR dalam satu siklus loop() yang sama, lalu memvalidasi hasil pembacaan DHT dengan isnan() sebelum mengambil keputusan apa pun. Rule engine menggunakan operator logika OR (||) sehingga cukup salah satu dari dua kondisi buruk terpenuhi — suhu di atas 34°C ATAU kondisi gelap — untuk mengaktifkan aktuator; kedua kondisi dievaluasi secara independen tanpa saling menunggu. Fungsi setRelay() dibuat sebagai lapisan abstraksi yang menerjemahkan maksud "aktif/tidak aktif" ke sinyal LOW/HIGH yang sesuai, sehingga logika rule engine tidak perlu tahu apakah modul relay yang dipakai bersifat Active-Low atau Active-High — cukup ubah konstanta RELAY_ACTIVE_LOW satu kali. Konstanta LDR_INVERTED berfungsi serupa untuk arah pembacaan LDR: karena posisi LDR dan resistor pada rangkaian penulis tertukar (temuan Bab II 2.6), nilai ADC yang tinggi justru menandakan kondisi gelap, sehingga perbandingan dibalik menjadi nilaiLDR > LDR_BATAS_GELAP alih-alih < seperti pada wiring standar.

## 5.5 Hasil Pengujian

Pengujian awal menunjukkan gejala yang sama dengan temuan pada Praktikum 1 (Bab II): saat LDR disorot senter, sistem justru melaporkan kondisi "gelap" (Relay dan LED aktif), bukan sebaliknya. Setelah dikonfirmasi bahwa penyebabnya adalah arah pembagi tegangan LDR yang terbalik pada rangkaian penulis, logika perbandingan disesuaikan melalui konstanta LDR_INVERTED. Setelah perbaikan, pengujian ulang menunjukkan sistem bekerja sesuai kriteria keberhasilan: Relay dan LED aktif ketika suhu terbaca di atas 34°C dan/atau kondisi lingkungan gelap, serta kembali mati saat suhu normal dan cukup cahaya. Kedua sensor terbaca bersamaan dalam satu loop tanpa kegagalan pembacaan (NaN), dan status sistem ("Kondisi Aman" / "Peringatan: Aktuator Aktif!") konsisten tercetak ke Serial Monitor setiap 2 detik.

# BAB VI. KESIMPULAN

- NodeMCU dapat membaca sensor analog seperti LDR melalui pin A0 memakai ADC 10-bit (0–1023), berdasarkan prinsip rangkaian pembagi tegangan (voltage divider).

- Arah pembacaan nilai ADC pada LDR bergantung pada urutan pemasangan LDR dan resistor pada pembagi tegangan; keduanya tetap membentuk rangkaian yang sah, namun logika program perlu disesuaikan dengan arah pembacaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

- Sensor DHT11 menggunakan protokol komunikasi digital single-wire yang sensitif terhadap timing, sehingga membutuhkan jeda antar-pembacaan dan validasi isnan() agar data yang tidak valid tidak diproses lebih lanjut.

- Akuisisi multi-sensor (analog dan digital) dapat dipadukan dalam satu siklus loop() untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis kondisi/ambang batas menggunakan operator logika OR.

- Modul Relay perlu dipahami sifat kelistrikannya (Active-Low atau Active-High) agar logika digitalWrite() pada program benar-benar sesuai dengan kondisi fisik aktuator yang dikendalikan.

- Kemampuan perangkat mengambil keputusan darurat secara mandiri berdasarkan kondisi sensor lokal (edge computing) penting agar sistem IoT tetap responsif meskipun koneksi internet ke server/cloud terputus.